中央财经大学

沙河校区一期二阶段校园网络建设工程

竞争性谈判文件

中央财经大学

二O一一年九月

## 第一部分 投标邀请函

中央财经大学物资采购事务中心受 中央财经大学 委托，对下述项目的采购及安装服务等进行竞争性谈判采购。现邀请符合文件条件的投标人前来投标。

1、项目名称：中央财经大学沙河校区一期二阶段校园网络建设工程

2、采购内容：详见第四部分

3、竞争性谈判时间、地点：

谈判时间：2011年9月20日上午10:00；

谈判地点：中央财经大学行政楼212房间，逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

4、联系信息：

地  址：北京市海淀区学院南路39号

邮  编：100081

联系人：孙老师    王老师

电  话：010-62289113、62288705

传  真：010-62288705

中央财经大学物资采购事务中心

2011年9月15日

供应商参与投标确认函

中央财经大学物资采购事务中心：

本单位在认真阅读、全面理解招标文件所有内容与要求的基础上，确定将于2011年9月20日上午10点，在中央财经大学行政楼212室，参与＿＿＿＿＿（标书编号）＿＿＿＿＿项目的投标，特发函确认。

单位名称：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话（手机）：

（单位公章）：＿＿＿＿

年　　　月　　　日

此函请与2011年9月19日上午10点之前传真至我单位。

联系人：王老师

联系电话及传真号码： 62288705

中央财经大学物资采购事务中心

## 第二部分 项目说明及要求

1、项目说明

  - 采购人：特指依法进行本次招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为中央财经大学。

采购机构：是指经采购人授权,具体进行招标工作的机构. 本项目的采购机构为： 中央财经大学物资采购事务中心 。

1.2		合格的投标人：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体；

1.2.2	遵守国家有关法律、法规和规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3   参加投标的制造商或制造商授权的代理商必须具有网络系统的集成能力，所投的网络主要产品必须具有国家相关部门的产品鉴定或认证；

1.2.4   投标人注册资金须在300万元以上（含300万元）；

1.2.5   投标人具有信息产业部颁发的计算机系统集成二级以上（含）资质；

1.2.6   凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标；

1.3	投标人在投标过程中不得向采购人和采购机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	采购人和采购机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝，其投标人资格将被取消。

1.5     中标方（乙方）接到中标通知书三天内和采购人订立书面合同。中标方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后向他人转让。

2、投标要求

2．1   按照竞争性谈判文件要求提供产品及相应服务要求。

2. 2   中标供应商领取中标通知书的同时，应缴纳招标管理费4000元。

2. 3    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购机构均无义务和责任承担这些费用。

## 第三部分  投标文件组成

投标文件应由投标书和资格证明文件两部分组成。

一、投标书应包括：

1.1   投标函：项目名称、投标文件内容、投标声明与承诺；

1.2   报价一览表；

1.3   服务承诺书；

1.4   投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

二、资格证明文件包括：

法人授权委托书（附件4）原件及法定代表人身份证复印件，同时提交被

授权代表身份证明复印件。

三、投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，

将被拒绝。

四、投标文件的签署及规定

4.1     投标文件由供货商按招标文件规定填写一式六份（正本一份、副本五份），并在文件右上角注明“ 正本”“副本”字样。副本可以用复印件，正本文件必须是原件，且以正本为准。

4.2     投标文件应由供货商法人授权代表在规定签章处逐一签名并加盖供货商公章。

4.3     投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供货商的签章和被授权代表的签字。

4.4     供货商应将投标文件装入信袋内加以密封，封口处应有授权代表的签字及投标单位公章。信袋封皮上应写明： 项目名称、项目编号、供货商名称。

五、投标注意事项

投标文件如有下列情况之一者，投标文件无效：

5.1     未实质性响应招标文件的。

5.2     标书未按规定密封，或密封处未加盖供货商公章及法定代表人或委托代理人印鉴的。

5.3     投标文件未加盖供货商公章及法定代表人或委托代理人印鉴的；

5.4     投标文件逾期送达的。

5.5     投标人法定代表人参加开标会未提供法人代表证明的或委托代理人参加开标会未提供法人委托书的；

5.6     投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.7     应提供而未提供有关证书原件的或证书原件被涂改或转让的；

5.8     提供虚假资料的；

6.9     违反国家法律、法规及有关规定的；

六、对投标文件的初审

6.1     初审内容为投标方是否符合资质要求，投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

6.2     与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

6.3     招标方对投标文件的判定，原则上依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

7、授予合同

7.1     最终审查的对象是招标项目的预中标方，即意向授予合同的投标方。

7.2     最终审查的内容是对预中标方的资质、资格、信誉以及招标方认为有必

要了解的其它问题作进一步的考察。

7.3     最终审查的方式

7.3.1   对预中标方进行询问。

7.3.2   如果有必要将对预中标方进行实地考察。

7.4     招标方的变更权力

在向投标方授予中标通知书时，招标方有权对相关内容作局部调整。

7.5     招标方接受和拒绝任何或所有投标的权力

招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权力，并对所采取的行为不说明原因。

7.6     中标通知

在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标方。通知也可以传真或双方认可的其他形式，但需要随后以书面确认。

招标方对未中标者不作未中标原因的解释。

7.7     签定合同

中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签定中标供货合同，否则按开标后撤回投标处理。

招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第四部分  采购货物名称及技术指标

项目概况

本次建设的是沙河校区一期2阶段工程，包括学院楼B13-1、学生食堂楼及三个学生宿舍楼(B13-1,B13-2,B13-5)。

各楼宇信息点分布情况如下：

学院楼：地下1层，地上5层。地下一层的网络电话安防主机房为本工程中心机房, 通过一根24芯单模光缆与一期1阶段C10-5学院楼连接，通过12芯单模光缆与B13-1、B13-2、B13-5学生宿舍楼、学生食堂楼连接，超5类信息点107个。

学生食堂楼：地下1层，地上3层。地下1层的中控室为配线间，通过12芯单模光缆与B13-1学院楼连接，超5类信息点25个；

3个学生宿舍楼：均为地上6层。3个学生宿舍楼在地上一层都有配线间，通过12芯单模光缆与B13-1学院楼连接。超5类信息点, B13-1宿舍楼748个，B13-2宿舍楼724个，B13-5宿舍楼628个。

沙河校区一期2阶段中心机房位于B13-1学院楼地下一层，一期2阶段B13-1学院楼核心层交换机与学院楼汇聚层交换机通过多模光纤万兆连接，与食堂接入层交换机通过12芯单模光缆千兆连接，与学生宿舍楼汇聚层交换机通过12芯单模光缆万兆连接。一期1阶段C10-5学院楼核心层交换机与B13-1学院楼核心层交换机通过24芯单模光缆万兆连接，楼宇内线缆采用超五类双绞线，楼宇内汇聚交换机与接入层交换机通过千兆多模光纤连接。

网络设备要求放置在合理的位置（楼层、弱电井、配线间等）；根据信息点的情况合理配置设备的数量以及连接方式；设备必须稳定、可靠，能够加入到现有的网络系统中，帮助学校降低运行维护成本，提高服务水平，要求与中央财经大学沙河校区现有的网络计费系统（CAMS）实现兼容，充分保障整个校园网络的稳定运行，更好的满足学校的使用需求。

- 网络拓扑图

- 设备技术要求
1.核心层设备要求

核心层连接单模万兆（10KM）模块数量 2个；

汇聚层连接单模万兆（10KM）模块数量 3个；

汇聚层连接多模万兆（10KM）模块数量 1个；

千兆以太网光接口业务板         ≥12端口；

多模千兆模块数量               4个；

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 交换容量(bps) | ≥700G |
| 背板容量(bps) | 1.2T |
| IPv4包转发率(pps) | ≥450Mpps |
| IPv6包转发率(pps) | 硬件转发，≥225Mpps |
| 槽位数量 | ≥9 |
| 业务槽位数量 | 5 |
| MAC 地址表 | 112k |
| 电源冗余 | 冗余 |
| 二层特性 | 支持IEEE 802.1Q（VLAN） 支持IEEE 802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP） 支持IEEE 802.1ad（QinQ）和灵活QinQ 支持IEEE 802.3x（全双工流控）和背压式流控（半双工） 支持IEEE 802.3ad（链路聚合）和跨板链路聚合 支持IEEE 802.3（10Base-T）/802.3u（100Base-T） 支持IEEE 802.3z（1000BASE-X）/802.3ab（1000BaseT） 支持IEEE 802.3ae（10Gbase） 支持IEEE 802.3af（POE） 支持IEEE 802.17（RPR） 支持RRPP（快速环网保护协议） 支持端口镜像和跨板的端口镜像 支持端口广播风暴抑制 支持多播流量限制 支持Jumbo frame 支持基于端口、协议、IP子网的VLAN划分 支持基于用户名、MAC地址的VLAN动态分配 支持SuperVLAN、支持Isolate VLAN（PVLAN） 支持GVRP、ARP Proxy |
| 路由特性 | 支持静态路由 支持RIPv1/v2 支持OSPFv2 支持IS-IS 支持BGPv4 支持OSPF/IS-IS/BGP GR 支持等价路由 支持策略路由 支持路由策略 支持DHCP Relay 支持DHCP Server |
| 组播 | 支持IGMP v1/2/3 支持IGMP Snooping v1/2/3 支持IGMP Filter、支持IGMP Fast leave 支持IGMP Proxy 支持PIM-SM 支持PIM-DM 支持MSDP 支持MBGP 支持Any-RP |
| 多业务特性 | 支持MPLS 支持MPLS L3 VPN、VLL L2 VPN 支持VPLS VPN、L2TP/GRE/IPSec VPN 支持防火墙功能、NAT功能、网络流量分析 |
| IPv6 特性 | 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 支持IPv6 Policy Routing、VRRPv3 支持Neighbor Discovery Protocol、Path MTU Discovery 支持DHCPv6、Ping v6、Telnet v6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 支持MLD(Multicast Listener Discovery) v1、MLD Snooping v1、PIMv6 支持IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道 |
| QoS | 支持802.1P(COS优先级) 支持DSCP 支持Diff-serv/QoS 支持基于标准、扩展、VLAN ACL进行流量分类 支持流量监管（CAR），粒度为8Kbps 支持流量整形（Traffic Shapping） 支持队列调度机制，包括SP、WRR、SP+WRR 支持拥塞避免机制，包括Tail-Drop、WRED |
| 安全机制 | 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持Portal认证、支持Radius/HWTACACS 支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 支持安全网管SNMPv3、SSHv2 支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限 支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 支持广播报文抑制 支持主备数据备份机制 |
| POE | 支持Power Over Ethernet功能 |
| 系统管理 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理； 支持SNMP v1/V2/V3 支持RMON v1，支持1、2、3、9组 支持NTP时钟 支持端口入、出镜像（N:1） 支持RSPAN 支持NQA(Network Quality Analyzer) 支持故障后报警和自恢复 支持数据日志 支持Eth OAM（802.3ah） |
| 可靠性 | 支持主控板1+1冗余备份 支持电源1+1冗余备份 所有单板支持热插拔 |
| 环境要求 | 温度范围：0 OC～45 OC 相对湿度：10%～90%（非凝结） |
| 安规和EMC认证 | 通过了CE、FCC PART 15、TUV-GS、UL、VCCI和C-TICK的认证 |
| 电源 | DC：输入电压 －48V～－60V AC：输入电压 100V～240V |

2.汇聚层设备要求

2.1 汇聚层设备、部件数量要求

| 楼宇名称 | 汇聚层交换机（台） | 与接入层连接千兆多模光纤模块数量（个） | 与核心层设备连接万兆单模光纤模块（10KM）（个） | 与核心层设备连接万兆多模光纤模块（10KM）（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B13-1学生宿舍楼 | 1 | 16 | 1 |  |
| B13-2学生宿舍楼 | 1 | 16 | 1 |  |
| B13-5学生宿舍楼 | 1 | 14 | 1 |  |
| B13-1学院楼 | 1 | 3 |  | 1 |
| 一卡通汇聚层交换机 | 1 | 千兆以太网光接口业务板≥12端口； 单模千兆光纤模块12个； |  |  |

2.2 技术指标要求：

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 整机交换容量 | ≥200Gbps |
| 背板容量 | ≥500G |
| IPv4包转发率 | ≥90Mpps |
| 槽位数量 | ≥5 |
| 业务槽位数量 | ≥3 |
| 电源冗余 | 冗余 |
| 二层特性 | 支持IEEE 802.1P(CoS优先级) ，IEEE 802.1Q（VLAN），IEEE 802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP）；支持IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ和Vlan mapping ；支持IEEE 802.3x（全双工流控）和背压式流控（半双工） 支持IEEE 802.3ad（链路聚合）和跨板链路聚合，支持IEEE 802.3（10Base-T）/802.3u（100Base-T） 支持IEEE 802.3z（1000BASE-X）/802.3ab（1000BaseT） 支持IEEE 802.3ae（10Gbase） 支持IEEE 802.3af（PoE） 支持RRPP（快速环网保护协议） 支持跨板端口/流镜像 支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制 支持Jumbo Frame 支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分 支持SuperVLAN 支持PVLAN 支持Multicast VLAN+ 支持GVRP 支持LLDP |
| IPv4路由特性 | 支持ARP Proxy 支持DHCP Relay 支持DHCP Server 支持静态路由 支持RIPv1/v2 支持OSPFv2 支持IS-IS 支持BGPv4 支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启) 支持等价路由；支持策略路由；支持路由策略 |
| IPv6路由特性 | 硬件支持IPv6，包括IPV6版本的静态、RIP和OSPF路由协议 支持ICMPv6 支持ICMPv6重定向 支持DHCPv6 支持ACLv6 支持OSPFv3 支持RIPng 支持BGP4+ 支持IS-ISv6 支持手工隧道 支持ISATAP 支持6to4隧道 支持IPv6和IPv4双栈 |
| 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping 支持IGMP Filter 支持IGMP Fast leave 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM 支持MSDP 支持AnyCast-RP 支持MLDv2/MLDv2 Snooping 支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6 |
| ACL/QoS | 支持标准和扩展ACL 支持基于VLAN的ACL 支持Ingress/Egress ACL 支持Ingress/Egress CAR，粒度为64Kbps 支持流量整形（Traffic Shaping） 支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark 支持队列调度机制，包括SP、WRR、SP+WRR、CBWFQ 支持每端口8队列 支持拥塞避免机制，包括Tail-Drop、WRED |
| MPLS | 支持L3 MPLS VPN 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella) 支持MPLS OAM |
| 安全机制 | 支持Portal认证 支持MAC认证 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持AAA/Radius 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流过滤机制 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 防止非法DHCP服务器 支持VLAN内端口隔离 支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限 支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 支持uRPF 支持主备数据备份机制 支持故障后报警和自恢复 支持数据日志 |
| 系统管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem 支持SNMP v1/v2/v3 支持sFlow流量统计 支持RMON 支持NTP时钟 |
| 可靠性 | 支持主控板1+1冗余备份 支持电源1+1冗余备份 采用无源背板设计 所有单板支持热插拔 支持VRRP 支持Ethernet OAM（802.1ag和802.3ah） 支持MAC Tracert 支持RRPP 支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS 支持DLDP 支持VCT 支持Smart-Link 支持热补丁 |
| 环境要求 | 温度范围：0 OC～45 OC 相对湿度：10%～95%（非凝结） |
| 安规和EMC认证 | 通过了CE、FCC PART 15、TUV-GS、UL-CUL、ICES003和VCCI的认证 |
| 电源 | DC：输入电压 －48V～－60V AC：输入电压 100V～240V |

3、接入层设备要求

3.1 接入层设备、部件数量要求

| 楼宇名称 | 48口交换机（台） | 48口交换机用千兆多模光纤模块（个） | 24口交换机（台） | 24口交换机用千兆多模光纤模块（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B13-1学生宿舍楼 | 16 | 16 |  |  |
| B13-2学生宿舍楼 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| B13-5学生宿舍楼 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| B13-1学院楼 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 食堂 | 1 | 1 |  |  |

3.2 技术指标要求：

| 项目 | 24口交换机技术指标 | 48口交换机技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 10/100Base-T以太网口 | 24个 | 48个 |
| 光纤端口 | 2个千兆以太网端口，支持多模光纤 | 2个千兆以太网端口，支持多模光纤 |
| 管理端口 | 1 | 1 |
| 电源 | 额定电压范围：100V～240V AC；50/60H | 额定电压范围：100V～240V AC；50/60H |
| 环保标准 | 满足欧盟RoHS标准 符合《电子信息产品污染控制管理办法》现阶段的要求 |  |
| 线速二层交换 | 交换容量所有端口支持线速转发 19.2Gbps |  |
|  | 包转发率6Mpps | 包转发率12Mpps |
| 交换模式 | 存储转发模式（Store and Forward） |  |
| VLAN | 最多支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN 支持基于端口的VLAN 支持GVRP |  |
| 组播 | IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |
| MAC地址表 | 支持地址自学习 符合IEEE 802.1D标准 最多支持8K个MAC地址 支持1K个静态MAC地址 支持添加动态/静态单播MAC地址、多播MAC地址和黑洞MAC地址 |  |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持Guest VLAN 支持IEEE 802.1X认证 支持基于MAC地址的认证 支持集中MAC地址认证 用户分级管理和口令保护 支持IEEE 802.1X认证 支持AAA&Radius&HWTACACS认证 支持MAC地址学习数目限制 支持Security MAC 支持Sticky MAC 支持MAC地址黑洞 支持SSH 2.0 支持IP Source Guard防DOS攻击 支持ARP 入侵检测功能 支持ARP报文限速功能 支持端口隔离 支持管理用户RADIUS认证 支持IP＋端口的绑定 支持IP+MAC的绑定 支持端口＋MAC的绑定 支持IP+MAC+端口的绑定 |  |
| 管理 | 支持命令行接口（CLI）配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP（Simple Network Management Protocol） 支持RMON （Remote Monitoring）1，2，3，9组MIB 支持WEB网管 支持系统日志 支持分级告警 支持IP v6 host，包括IP v6单播地址配置，ICMP v6，IP v6邻居发现协议（ND），IP v6静态路由，PING v6，TCP v6，TFTP v6，TELNET v6，TRACERT v6 |  |
| DHCP | 支持DHCP client 支持DHCP Snooping |  |

- 三、项目其他要求

- 核心层交换机上配置路由策略，与一期1阶段核心交换机万兆连接；

- 在汇聚层交换机上启用DHCP服务；

- 在学生宿舍楼接入层交换机上实现计费功能；

- 投标报价中需包括为实施本次建设项目所需要的光纤跳线，其他材料等项报价；

5.本项目所有产品报价均为货到招标方所在地的报价。如为进口产品需要办理免税手续，均由投标方完成，招标方配合提供相关资料。

投标报价应包含为完成本项目所需要的所有费用，包括产品价格、工程费用、辅助材料（如交换机之间互联的光纤跳线，但不含交换机与配线架之间的网络跳线）、系统集成费及其他可能发生各种费用。

四、演示与讲解

各投标方在开标后以PPT形式安排讲标，讲标时间和专家提问时间均为10分钟。请各投标方自带笔记本电脑（推荐IBM）。

## 第五部分 投标文件格式

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：

根据贵方为               项目招标采购货物及服务的投标邀请         ,签字代表             经正式授权并代表投标人                 提交下述文件

- 提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本1份，副本 5 份。

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　           元。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括第           号补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起          个日历日。

5．在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字_______________

投标人名称_______________________

投标人公章

日期

## 附件2　　　　开标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投标单价 （单位：元） | 投标总价 （单位：元） | 施工工期 | 服务承诺 | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（单位：元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注: 此表须单独制作一份，按照“投标人须知”的规定密封标记并单独递交。

## 附件3   货物说明一览表

投标人名称:____________________________ 招标编号:_____________

| 序号 | 货物名称 | 配置及技术参数 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件4　　　　技术规格偏离表

投标人名称:____________________________ 招标编号:_____________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字____________________

投标人(盖章):

## 附件5　　　　商务条款偏离表

投标人名称:___________________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　资格证明文件（含技术方案）

## 目录

6-1   法人营业执照（复印件，加盖公章）

6-2   税务登记证书（复印件，加盖公章）

6-3   法定代表人授权书（统一格式）

6-4   投标主要网络产品（包括交换机和计费软件）制造厂家的授权书（统一格式）

6-5   投标技术方案

6-6   投标方认为其它必要的内容

附件6-1   法人营业执照

（有效的营业执照正本或副本复印件，加盖公章）

附件6-2    税务登记证书

（有效的税务登记证正本或副本复印件，加盖公章）

附件6-3    法定代表人授权书(格式)

（如投标人代表不是投标人法人代表，须持有《法定代表人授权书》）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（招标编号和项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明.

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：

附件6-4   制造厂家的授权书

致：（采购机构 ）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号第__(包编号)__包投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于

年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

## 附件6-5  投标技术方案

## (对货物类主要提供相应货物的技术指标)

## 附件6-6  投标人认为其它必要的内容

附件7       售后服务内容及措施