中央财经大学信息学院实验中心更新扩建工程

采购项目

招 标 文 件

招标编号：资采 2013—001

中央财经大学

二零一二年十二月

# 第一部分   投 标 邀 请

中央财经大学物资采购事务中心受 中央财经大学 委托，对中央财经大学信息学院实验中心更新扩建工程采购项目进行  公开  招标。

- 招 标  编 号：资采2013—001

- 招标项目名称：中央财经大学信息学院实验中心更新扩建工程采购项目

包括：第一包：中央财经大学数据安全与数据保护实验室设备采购项目

第二包：中央财经大学数据挖掘与商务智能实验平台设备采购项目

- 招标文件售价：每包人民币 500 元。招标文件售后不退。

- 购买招标文件时间和地点：

时间：2013年1月14日，上午9：00-下午16:00。

地点：中央财经大学资产管理处（海淀区学院南路39号中央财经大学行政楼 212室）

购买标书时必须携带以下文件：

a) 投标单位的营业执照副本原件及副本复印件（加盖公章）；

b) 法人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件（加盖公章）；

c) 参与第一包投标的公司,要携带信息产业部颁发的计算机系统集成二级以上（含二级）资质原件及复印件（加盖公章）；

- 投标截止时间：2013年2月26日上午8：30，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2013年2月26日上午8：50。

- 投标地点：海淀区学院南路39号中央财经大学行政楼212室。

- 开标地点：另行通知。

- 此次招标项目中的第一包在开标时设有讲标环节，讲标时间为十分钟。

- 凡对本次招标提出具体询问，请与中央财经大学物资采购事务中心联系。

中央财经大学物资采购事务中心

2012年12月28日

地　　址：海淀区学院南路39号

邮　　编：100081

联 系 人：孙老师  王老师

电　　话：010-62289113，62288705

传　　真：010-62288705

# 第二部分 投标方须知及前附表

投标人须知前附表

本表是关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人： 中央财经大学 地 址： 海淀区学院南路39号行政楼212 电 话： 010-62288705、62289113 招标机构：中央财经大学物资采购事务中心 |
| 2 | 招标项目名称：中央财经大学信息学院实验中心更新扩建工程采购项目 包括： 第一包：中央财经大学数据安全与数据保护实验室设备采购项目 第二包：中央财经大学数据挖掘与商务智能实验平台设备采购项目 |
| 3 | 投标有效期：开标后 90个日历天 |
| 4 | 投标商应将“开标一览表”（有效签字并加盖公章）单独一份密封，并在信封上标明“开标一览表”字样和单位名称； |
| 5 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 |
| 6 | 评标方法： 综合评分法 |
| 7 | 投标保证金：人民币 贰万元整（支票） |
| 8 | 投标截止期：2013年2月26日上午8：30（北京时间） |
| 9 | 开 标 时间：2013年 2月26日上午8：50（北京时间） 开 标 地点：中央财经大学 |

供应商参与投标确认函

中央财经大学物资采购事务中心：

本单位在认真阅读、全面理解招标文件所有内容与要求的基础上，确定将于2013年2月26日上午8点50分，在中央财经大学行政楼212室，参与＿＿＿＿＿（标书编号）＿＿＿＿＿项目的投标，特发函确认。

单位名称：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话（手机）：

（单位公章）：＿＿＿＿

年　　　月　　　日

此函请与2013年2月25日下午15点之前传真至我单位。

联系人：郭老师

联系电话及传真号码： 62288705

中央财经大学

物资采购事务中心

## 一、  说  明

### 1.	采购人、采购机构及合格的投标人

  - 采购人：特指依法进行本次招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为中央财经大学。

采购机构：是指经采购人授权,具体进行招标工作的机构. 本项目的采购机构为： 中央财经大学物资采购事务中心 。

1.2		合格的投标人：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体。

1.2.2	符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

1.2.3   第一包的投标人具有信息产业部颁发的计算机系统集成二级以上（含）资质。

1.2.4   凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

1.2.5   投标人必须向招标人购买招标文件并登记备案。未经向招标人购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向采购人和采购机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	采购人和采购机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝，其投标人资格将被取消。

### 2．	投标费用

2.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购机构均无义务和责任承担这些费用。

2.2     中标供应商应缴纳招标管理费每包8000元。

## 二、  招标文件

### 3.	招标文件构成

3.1	要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共四部分，内容如下：

第一部分 　投标邀请

第二部分 　投标人须知及前附表

第三部分   招标货物清单、技术要求

第四部分   附件—投标文件格式

3.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

### 4.	招标文件的澄清

4.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式并加盖公章并由法定代表人或由授权代表签字，以传真或寄送形式送达至采购机构，送达时间不应迟于提交投标文件截止时间五个工作日前。

### 5.	招标文件的修改

5.1	在投标截止期三个工作日前，采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

5.2	招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件收受人，对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购机构回函确认，应加盖公章并由法定代表人或由授权代表签字。该修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3	为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

## 三、  投标文件的编制

### 6.	投标范围及投标文件中计量单位的使用

6.1	投标人可对招标文件中“货物需求一览表”所列的所有货物及服务进行投标。

6.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.3	本次招标项目只允许提供一种投标方案，备选方案不予考虑。

### 7.	投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——法定代表人授权书

附件3——投标一览表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——货物说明一览表

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

附件8——售后服务的内容及措施

### 8.		投标报价

8.1	所有投标均以人民币报价。投标价格应该已经扣除所有同业优惠幅度以及现金优惠幅度。报价应包含了购买货物和相关服务所需缴纳的所有税费和货物发运到指定地点验收合格后所需的一切费用。

8.2	投标人应在投标报价表上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

8.3	每种规格的货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将可能导致投标被拒绝。

8.4     在协议执行过程中，投标方承诺的投标价格不得上调，优惠幅度不得降低。

8.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

### 9.	投标保证金

9.1	投标人应提供投标保证金每包人民币  贰  万元整（支票，抬头为中央财经大学），并作为其有效投标的一部分。

9.2	投标保证金是为了保护采购人和采购机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

(1)自开标截至时间后到投标有效期满前，投标人撤回投标的；

(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的；

(3)投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

(4)中标供应商不按本须知规定与采购人签订合同的；

### 10.	投标有效期

10.1	投标应在规定的开标日后的  90   天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

10.2	采购机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 11.	投标文件的签署与规定

11.1	投标文件正本　1 　份和副本   5   份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

11.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

11.3	任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

11.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

11.5   投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，或被授权代表非投标单位的正式职工，投标将被拒绝。

11.6   投标文件中所有授权书的签字应由法人本人签署，代签将导致其投标被拒绝。

## 四、  投标文件的递交

### 12.	投标文件的密封和标记

12.1    投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

12.2    为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。投标一览表中报价应与投标文件正本报价相一致，若不一致则以投标一览表价格为准。

12.3    为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。

所有信封上均应：

(1)清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

(2)注明招标的招标编号和“在2013年2月26日上午8：50开标日之前不得启封”的字样。

12.4    如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 13.	投标截止期

13.1	投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交采购机构。

13.2	采购机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.3	采购机构将拒绝在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 14.	投标文件的修改与撤回

14.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购机构者，采购机构将予以接受。

14.2	投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知第12条规定进行编制、密封、标记和发送。

14.3	在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

14.4	从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的第9条规定不予退回。

## 五、  开标及评标

### 15.	开标

15.1    采购机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标，所有投标人应派授权代表携法定代表人授权书参加，每个投标人参加开标的人数不超过3人。

15.2    开标时，由投标人或者推选的代表检查投标文件的密封情况，也可由招标机构委托相关工作人员检查并由相应机构监督。

15.3    密封情况经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、以及投标文件的其他主要内容。

### 16.	组建评标委员会

16.1    采购机构根据国家规定和招标采购货物的特点组建评标小组负责评标。

### 17.	投标文件的初审

17.1	评标小组将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标有效期和资格证明文件是否满足招标文件要求、提交的保证金是否有效、有无计算上的错误等。

17.2	初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1)如果开标一览表的价格与投标报价表的价格不一致，以开标一览表价格为准。        (2)单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)如果以大写金额和小写金额有差别，应以大写金额为准。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准。

(5) 对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。

(6)投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

17.3	对于投标文件中不一致内容或叙述不清楚内容，评标小组可以接受澄清，但是不能修改投标文件内容。

17.4	在详细评标之前，评标小组要初步审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。初审分为资格性检查和符合性检查。

(1)资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.5    不具备投标资格和实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为具备投标资格的实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标属于不具备投标资格或非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：

(1)投标人未提交投标保证金、保证金不合格或金额不足；

(2)投标总价超出采购预算，采购人无能力支付的；

(3)投标有效期不足的；

(4)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(5)超出经营范围投标的；

(6)资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

(7)投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

(8)投标文件中提供虚假或失实资料的。

### 18. 	投标文件的澄清

18.1    澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2    澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 19.	评标

19.1    经初审合格的投标文件，评标小组将根据招标文件确定的评标原则和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

19.2    评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

(1)质量性能：技术规格有无偏离，产品的性能、互换性及标准，产品的先进性、可靠性，耗材的供应情况；

(2) 售后服务及资格信誉等：维修服务、备件供应、资信情况、经营信誉和质量保证等；

19.3	根据实际情况，可以分别采用下列评标方法：

(1)  最低评标价法。是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

(2)  综合评分法。即在预算范围内，最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审(包括价格、质量性能、技术服务方案、售后服务及资格信誉、业绩等对招标文件的响应程度以及相应的比重或者权值等)；评标小组每位成员分别对每个满足招标文件实质性要求的投标人进行评审、打分。

(3)  性价比法。是指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项平分因素（包括技术、财务状况、信誉业绩、服务、对招标文件的响应程度等）的汇总得分，并除以该投标人的投标报价。

19.4	    本次招标采用综合评分法。

### 20．	评标过程及保密原则

20.1	开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

20.2	在评标期间，投标人试图影响采购人、采购机构和评标小组的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、  确定中标

### 21．	中标候选人的确定标准

21.1	除第24条规定外，评标小组应确定实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选人。

(1)如果采用最低评标价法。在全部满足招标文件实质性要求前提下，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，分别加价后确定评标价最低的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。

(2) 采用综合评分法的。在预算范围内，最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。

(3) 采用性价比法的。按商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

### 22．	最终审查

22.1	评标小组将根据本须知列出的标准审查中标候选供应商是否有能力圆满地履行合同。

22.2	审查将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标小组认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查。审查通过后，采购机构将中标通知授予该投标人。

22.3	如果审查未通过，评标小组将拒绝其投标，并按顺序对下一个中标候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

### 23．	授标时更改采购货物数量的权利

23.1	采购人和采购机构在授予合同时有权在“投标资料表”规定的幅度内对“货物需求一览表中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 24.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

24.1	为维护国家和社会公共利益，采购人和采购机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 25．	中标通知书

25.1	评标结束后,采购机构以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

25.2	中标通知书是合同的组成部分。

25.3	采购机构将向其他投标人发出招标结果通知书。

### 26.	签订合同

26.1	采购人或者采购机构、中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2	招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27.    最终解释权和决定权

27.1    中央财经大学招投标领导小组对本次招投标具有最终解释权和决定权。

第三部分  招标货物清单、技术要求

第一包：中央财经大学数据安全与数据保护实验室设备采购项目

一、货物技术要求

| 序号 | 设备类型 | 指标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器一 | 基本要求：工业标准服务器 机架式 1U 基于Intel Nehalem架构设计 配置指标 CPU： CPU类型： Intel Xeon E5-2600 系列处理器 CPU主频≥2.4GHz CPU内核数≥4 CPU三级缓存≥10MB 实配物理CPU个数≥2个 最大物理CPU个数≥2个 系统内存： 实配内存大小≥64GB 实配内存类型：实配DDR3 1600MHz内存 内存插槽：服务器≥16个内存插槽； 内存最大扩展能力≥512GB 内置硬盘： 实配内置硬盘数量≥2个 实配单个硬盘容量≥300GB 实配硬盘转速≥10000转 实配硬盘接口类型 SAS 支持硬盘尺寸：2.5英寸和3.5英寸 内置硬盘最大扩展能力≥8个 内置硬盘支持类型：支持SAS硬盘在线热插拔维护 实配RAID≥1块 内置PCIe硬件RAID卡，支持RAID0, 1 I/O及外设： 实配I/O插槽≥4个PCI-E 3.0插槽，最大支持PCIE x16规格 实配LAN网络接口≥4个千兆电口 实配FC HBA口≥2个8Gb光纤盘阵接口（配置等量15M光纤线） 实配DVD驱动器类型：DVD-RW 其它接口： ≥1个串口 ≥5个USB 2.0接口 ≥1个HD15 VGA接口 操作系统：支持Oracle Unbreakable Linux、Windows2008、Solaris操作系统 支持虚拟化软件： 虚拟化软件：必须提供正版企业版虚拟化软件，提供正版企业版虚拟化软件授权 管理 ：实现远程管理或配置的硬件及软件； 通过网络支持IPMI 2.0和SNMP管理协议； 提供多种访问方式； 支持通过远程KVM和远程存储介质映射； ≥1个远程管理10/100以太网端口； ≥1个RJ-45串口管理端口 电源：配置冗余热拔插电源。 风扇： 配置冗余热拔插风扇。 其它：配置上架套件； | 套 | 4 | 提供产品原厂商针对此项目的授权函。 服务需求： （1）三年免费硬件上门服务； （2）现场安装和运行调试服务。 |
| 2 | 服务器二 | 基本要求：工业标准服务器 机架式 1U 基于Intel Nehalem架构设计 配置指标 CPU： CPU类型： Intel Xeon E5-2600 系列处理器 CPU主频≥2.4GHz CPU内核数≥4 CPU三级缓存≥10MB 实配物理CPU个数≥2个 最大物理CPU个数≥2个 系统内存： 实配内存大小≥32GB 实配内存类型：实配DDR3 1600MHz内存 内存插槽：服务器≥16个内存插槽； 内存最大扩展能力≥512GB 内置硬盘： 实配内置硬盘数量≥2个 实配单个硬盘容量≥300GB 实配硬盘转速≥10000转 实配硬盘接口类型 SAS 支持硬盘尺寸：2.5英寸和3.5英寸 内置硬盘最大扩展能力≥8个 内置硬盘支持类型：支持SAS硬盘在线热插拔维护 实配RAID≥1块 内置PCIe硬件RAID卡，支持RAID0, 1 I/O及外设： 实配I/O插槽≥4个PCI-E 3.0插槽，最大支持PCIE x16规格 实配LAN网络接口≥4个千兆电口 实配FC HBA口≥2个8Gb光纤盘阵接口（配置等量15M光纤线） 实配DVD驱动器类型：DVD-RW 其它接口： ≥1个串口 ≥5个USB 2.0接口 ≥1个HD15 VGA接口 操作系统：支持Oracle Unbreakable Linux、Windows2008、Solaris操作系统 支持虚拟化软件： 虚拟化软件：必须提供正版企业版虚拟化软件，提供正版企业版虚拟化软件授权 管理 ：实现远程管理或配置的硬件及软件； 通过网络支持IPMI 2.0和SNMP管理协议； 提供多种访问方式； 支持通过远程KVM和远程存储介质映射； ≥1个远程管理10/100以太网端口； ≥1个RJ-45串口管理端口 电源：配置冗余热拔插电源。 风扇： 配置冗余热拔插风扇。 其它：配置上架套件； | 台 | 12 | 提供产品原厂商针对此项目的授权函 服务需求： （1）三年免费硬件上门服务； （2）现场安装和运行调试服务。 |
| 3 | 服务器三（存储） | 品牌: 国际知名存储品牌．具有自有知识产权和开发能力产品，非OEM。全球存储阵列排名前3厂商“根据IDC 2012年Q3外部存储报告”。 体系结构: 全冗余模块化体系结构。 研发支持: 在中国大陆设置有研发支持中心。 NAS服务控制器: 专用SAN 处理控制器，SAN存储服务控制器配置数量≥ 2个。 FC 端口数量: 配置4个8Gb/s的前端FC光纤通道端口。 FC协议支持: 需提供主流操作系统（WIN&UNIX&LINUX）下对SAN网络环境的FC协议支持。 系统内存: Cache总配置不小于8GB。读写Cache 比率需要能够调整，以匹配应用特性。 二级缓存: 要求配置非易失的SSD硬盘，同时支持读写，最大支持100GB。 后端磁盘接口数量: 配置2个6Gb/s后端磁盘连接。 Cache保护: 提供Cache 保护措施，支持停电数据保护，无时间限制。 高可靠性: 磁盘阵列系统具有高可靠性，达到99.999%可用性。要求提供官方测试报告。 硬件冗余性: 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障。 存储方式: 支持多种RAID存储方式，RAID0，RAID1，RAID3，RAID5，RAID6，RAID10 最大硬盘数量: 大于等于75块 支持磁盘类型: 要求存储系统可同时支持固态硬盘（SSD）、SAS硬盘，NL-SAS硬盘，至少支持以下磁盘类型：100GB、200GB 固态硬盘,300G、600G 15k 6Gb或者300G、600G、900G 10k 6Gb SAS驱动器；1TB、2TB、3TB NL-SAS 7.2k SAS驱动器 本次项目配置容量: 本次投标配置6块1TB 7.2K NL-SAS硬盘。 存储管理软件: 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理。 虚拟资源调配: 配置虚拟资源调配功能，按照实际使用的存储容量分配存储空间，提高存储利用率。要求配置支持所有磁盘容量的许可。 服务质量管理(QoS): 支持应用程序服务级别管理功能；通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，决定哪些应用程序可以获得更多的可用系统资源 自动存储分层功能: 配置自动存储分层功能。根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量磁盘上。可设置迁移策略和指定数据的初始位置。保证迁移过程多主机透明，无需停机。要求数据可以在SSD、SAS、NL-SAS硬盘间做三层数据分层，数据可以根据冷热情况自动的从SSD盘移至SAS磁盘或者从SAS磁盘移至SSD盘。要求分层中数据迁移的最小单位不大于64KB。要求配置支持所有磁盘容量的许可。 数据本地迁移: 要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同逻辑卷之间、不同RAID类型的卷之间数据迁移，且无需中断应用访问。 自动化卷管理: 需提供针对不同的工作负载，简化阵列、服务器和文件系统的配置，并详细描述。 数据通道安全(负载均衡/链路切换): 配置通道管理软件，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能。 数据复制软件：要求配置数据复制软件，实现两台或多台存储间基于块级别的数据复制。 灾难恢复: 需支持基于数据级远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复，必须支持同步/异步的数据容灾方式。 支持操作系统: 磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris、HP-UX， IBM AIX， Linux， windows操作系统，支持服务器集群功能。 性能分析软件: 配置基于阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据。 | 台 | 8 | 服务: 原厂商质保服务,三年7×24小时,4小时用户现场响应服务。 授权: 必须提供所涉及产品原厂商针对本项目专项授权和原厂盖章的服务承诺函。 |
| 4 | 虚拟磁带库 | 品牌：国际知名品牌，技术成熟、产品可靠，高市场占有率，需提供第三方调研数据 数量：1台 虚拟带库支持：虚拟磁带库数量≥40；虚拟LTO磁带机数量≥120; 虚拟磁带槽位数量≥18000 操作系统级备份应用支持：支持主流UNIX、Linux、Windows等操作系统和主流备份软件包括 NetWorker, NetBackup,TSM等 备份协议支持：同时支持虚拟带库VTL，NAS（NFS/CIFS）磁盘、OST多种备份方式并配置所有许可 磁盘保护方式：支持RAID6保护技术并提供热备磁盘保护 重复数据删除：支持并配置全容量的在线重复数据删除许可，具备全局消重和多种数据压缩功能 数据容灾复制：配置设备间数据容灾复制功能，支持1对多、多对1、级联等灵活的数据复制方式，支持复制加密和防火墙设置，能自动调节复制带宽和复制计划。 设备管理：管理简单，提供浏览器方式的图形化配置管理，可方便的查看各种设备信息并可提供容量的报告。提供企业级控制台，能够集中管理企业内部的多台设备。 容量配置：磁盘裸容量 ≥ 3.5TB，可扩充裸容量 ≥6TB 前端接口：配置2个4Gb FC 端口；2个千兆以太网接口。 备份性能：最高备份性能≥ 1 TB/小时 优化备份支持：支持并配置主流备份软件及应用程序结合，提供分布式消重及管理，降低备份网络带宽占用，减少备份窗口，支持范围包括：NetBackup, NetWorker 及Oracle RMAN等。 设备冗余性：配置全冗余的风扇以及电源输入模块，支持磁盘的在线更换。 数据完整性：具备多种技术保障数据从CACHE到写入硬盘，以及整个数据保留周期时间内的完整性和安全性，具备对备份数据的自动校验机制，确保数据可完整恢复，并详细论述实现技术细节 数据安全性：支持对备份数据进行加密及访问锁定，支持数据法规审计策略 状态监控：支持设备状态的自动监控，能自动生成设备运行状态报告并可通过邮件自动发送设备状态报告 | 台 | 8 | 实施服务：提供原厂实施服务 支持服务：提供3年原厂售后服务，服务级别为7（天）×24（小时），要求出具原厂商盖公章的服务承诺。 原厂针对此项目授权。 |
| 5 | 千兆交换机 | 整机性能 交换容量≥250Gbps 转发性能≥80Mpps 固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=52 配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个，必须提供官网链接及截图作为证明 链路检测 投标产品支持链路协测功能，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 镜像功能 支持流镜像功能 路由 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 组播 支持IPv4组播、IPv6组播 DHCP 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust 安全特性 支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性 所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离，保护交换机工作的稳定性 支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约 要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G 管理特性 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP | 台 | 2 | 提供工信部进网许可证复印件，加盖原厂公章 |
| 6 | 路由模块 | 模块化NMX接口板卡 支持三层路由模式，支持IPv4 /IPv6 端口数≥2GE 与现有RG-RSR50-20路由器完全兼容 | 块 | 1 |  |
| 7 | 存备管理软件 | 平台支持: 服务器模块和客户端模块，包括主备份服务器模块和介质管理服务器模块，必须支持主流操作系统平台，包括AIX、HP-UX、Solaris，Windows, Linux 数据库支持: 必须支持主流数据库平台的在线数据备份，包括Informix、DB2、SQL Server、Oracle等数据库产品 备份数据异地保存: 备份软件应能支持将总部备份系统的重要备份数据通过网络复制到分支机构，以进行容灾保护 存储设备支持: 备份软件必须支持主流类型的高中低端存储设备，包括主流型号的磁带库、磁带机、光盘库、虚拟磁带库等 备份方式: 支持网络备份和SAN结构下的LAN-free备份 索引结构: 备份系统的索引(Catalog)信息使用企业级关系数据库，最好基于DB2或Oracle，支持海量数据备份管理 备份技术: 支持备份到磁盘（D2D）、备份到虚拟磁带库（D2VTL）、备份到磁带（D2T） 配置许可: 投标人需提供足够的服务器许可、客户端许可，实现各项功能，并保证配置的许可数满足项目需求 备份策略: 支持全备份、增量备份、差分备份等多种备份策略，支持备份策略规则的共享；提供可精细到单个文件级别的备份策略管理，可在同一个备份任务中对不同的数据设置不同的保存策略 DB2兼容性: 备份软件能够与DB2数据库无缝集成，无须配置额外模块，能够通过DB2数据库的图形界面直接调用备份软件的备份和恢复功能，方便管理员的日常数据维护工作 备份控制: 支持备份客户端锁定功能，备份软件应具有备份用户或者备份客户端的锁定功能，以控制各个应用系统的备份时间 备份介质管理: 支持虚拟化的备份介质管理，能够将备份介质组织成多级存储池，实现备份数据在存储池之间的自由迁移。 数据库图形化备份和恢复: 支持数据库的在线备份和脱机备份；要求对数据库进行备份和恢复时提供全图形化操作，无需手工编写任何脚本或者批处理文件。 断点续传: 支持数据备份和恢复任务的断点数据续传功能。 重复数据删除: 提供重复数据删除功能，能够进行服务器端重复数据删除和客户端重复数据删除。 基于时间点恢复: 支持文件系统、数据库和操作系统的基于时间点恢复。 裸机恢复: 支持裸机恢复功能，可在新的分区、新硬件环境下将原系统备份包恢复到指定的时间状态。 归档功能: 具备独立的归档功能，能够设定独立的归档策略，为每个归档文件集指定归档保存时间，并在归档时提供在本地保留和从本地删除两种选择； 带宽管理: 可以通过对备份作业带宽的控制减小备份系统对网络的影响。 增量备份: 能够支持先进的永久增量备份技术，即文件级的备份可以支持一次全量、永远增量的策略，并且需要恢复时能够进行一次性恢复，不需要先恢复全量再恢复增量。 权限控制: 提供用户权限控制机制，具备不同级别的用户权限，以完成不同管理任务 安全性: 备份文件采用统一格式，保证备份内容的安全性，任何人拿到单独的备份介质，无法使用通用的tar之类的指令读出数据，截取信息 中文支持: 备份软件必须支持中文，具备中文帮助和使用文档，具备中文的图形操作界面 管理维护: 支持形成可视化的人机界面，支持以WEB方式查询各种信息，包括在管理范围内设备的状态和性能信息、各种数据保护参数、各种备份作业的设置信息、各种备份/恢复作业的执行状态统计信息、各种备份业务数据相关信息及各种细节信息等； 报表功能: 提供报表功能，帮助用户分析现有备份系统状态和任务执行情况 容灾功能: 支持备份系统的容灾功能，备份系统具有故障可恢复策略及应急救援策略，针对各种可能出现的情况采取不同的解决方案，能够生成灾难恢复计划，并能做到每日自动更新。 | 套 | 1 | 原厂针对本项目授权 |
| 8 | 存备管理软件教学开发 | 见附件中央财经大学备份系统 ：教学运维监控平台需求 | 套 | 1 |  |
| 9 | FC交换机 | 光纤通道交换机: 24口交换机，当前配置24口 品牌: 与存储设备同一品牌 光纤端口: 配置短波光纤模块≥24个，且端口速率为8Gbps 主要功能支持: 提供级联许可，支持多链路捆绑，支持硬件及软件分区。 管理界面: 图形化界面管理，支持SNMP、Telnet,基于Web的管理工具。 附件: 附件齐全，配备所有连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上机架的附件。 | 台 | 2 | 服务: 提供3年7X24的原厂维护服务 授权: 必须提供所涉及产品原厂商针对本项目专项授权和原厂盖章的服务承诺函。 |

二、服务及其他要求

1、所有设备需提供现场安装。

2、本次项目优先考虑有CMMI资质的投标商。

3、教学运维监控平台开发部分要求在合同签完后1个月内开发完成，并且能够上线使用。

4、要求免费现场系统集成。

5、所有硬件设备三年免费现场维护服务，软件产品一年服务。

6、投标商需提供原厂商针对此项目的授权。

7、投标商应指定专门的技术支持人员与用户保持联系，以减少交流的中间环节，提高服务效率。该技术支持人员须为用户提供24小时电话服务，如电话沟通无法解决，需及时到客户现场实施技术支持，响应时间不超过24小时。

8、投标商提供不少于3次的现场免费技术培训，使用户能够掌握系统和软件的操作。

附件：中央财经大学备份系统 ：教学运维监控平台需求

1、项目建设背景

建设一个数据保护教学平台是涉及多门基础课程教学效果及质量提高的关键与基础，也是教学发展提高的重点。所以，作为一个基础教学及应用平台，他有效的支持相关课程的教学实践，有效的提高教学质量，并给教师的科研活动提供一个平台基础，增加项目的可行性，提高科研水平，增加科研的范围及科研内容。

作为数据备份容灾的最后一道防线，备份系统在本次教学平台中起着至关重要作用。目前备份系统普遍还是采用周期性、繁琐的命令行方式来进行系统配置、检查和分析，现行的模式很难及时、直观获取全面准确的系统运行状况信息，不利于教学工作的开展。为帮助学生接近于实时了解每个备份作业的执行情况，硬件资源、备份链路、备份服务器性能状态，同时帮助教师发现故障隐患，验证学生每个备份作业的数据完整性、可靠性，可恢复性，拟提出建立一套针对备份系统的教学运维监控系统。

2、项目建设目标

建设一套成熟的备份系统运维监控管理系统不仅能够及时的监测、发现学生配置、操作过程中的问题以便及时向教师发出警告信息，同时方便教师在清晰地图形化操作界面进行教学工作的指导；而且能够通过灵活的展现方式让学生更加直观的了解现有备份系统的实际测试需求目标，方便教学的开展。从软件使用、运维的角度，能够通过发现和总结存在的问题，并在此基础上对历史监控数据进行统计分析，进而实现对某一配置使用环节进行重点指导和优化的目的，最终达到提高备份支撑系统操作、教学熟练度的目的，提高备份系统教学的服务质量和服务水平。

因此，结合本校的教学管理要求，需要一个快速简单学习、部署和维护备份系统的教学管理工具平台，本身对于提高教学效率，保证授课水平都是一个有效的促进和提高。

为提高教学效率，帮助教师更有针对性的教学，备份系统的教学管理需要具备以下特点：

（1）清晰明了的整体架构

对于备份系统架构的了解，是学习备份的基本，也是重点，如果无法清晰的了解备份系统架构，也会导致学生在学习数据备份的过程中，对备份体系中很多基本概念不清晰，没有一个合理的逻辑思路。而清晰的掌握备份架构，能够帮助用户理解物理和逻辑上的概念，帮助用户了解备份数据流向，以及备份数据的存放过程。

教师在教学过程中，需要通过清晰的图形化架构帮助学生从物理层到逻辑层进行梳理。直观的查看物理设备的链接关系以及链接状态，细致的了解逻辑层面备份系统相关概念的包含与被包含关系，清晰的理清备份过程中，数据流向以及备份数据存放位置与对应物理设备关系。

（2）自动监控服务器

备份系统在运行过程中，由于某些原因会导致备份执行失败，而产生备份的失败，往往是由于配置的过程中某些参数设置不当造成的。所有的备份在配置完成后，都是自动执行的，所以需要自动监控服务器的运行状态，通过对备份服务器自身运行以及备份服务器执行备份的结果进行监控，自动的报出错误，帮助教师及时的发现学生在配置过程中的问题并及时处理，有利于教学成果的检验。

希望通过对服务器的自动监控，帮助教师检查学生搭建的备份系统运行状态，备份空间使用情况等，帮助教师在教学过程中，了解学生配置过程的问题，同时能够查看配置完成的备份是否按照指定的策略进行备份，进而指导学生解决在学习过程中的问题。

（3）由浅入深的学习过程

对于备份系统的配置，如果直接通过复杂的命令教学，会使学生在学习过程中产生很多问题，容易造成学生在学习过程中产生抵触情绪。所以希望在进行软件配置的过程中，可以有一个友好的简单的配置界面，让学生容易接触理解备份系统的操作命令。

指导学生在使用备份系统的过程中，希望能够通过简单的图形化界面、人性化的界面操作让学生更容易理解每一步操作的意义，理解配置的目的。同时通过简单的配置，生成执行该操作需要执行的命令，帮助教师在指导学生配置的过程中，帮助学生理解需要执行的命令行操作，更为具体直观。

（4）自动生成报表

希望可以通过报表工具，对阶段性的教学成果进行展示，产生的报表数据可以良好的展现该阶段教学效果，针对学生配置的备份系统，提供阶段性检查的数据依据，判断学生搭建的备份系统在一定时间段内执行备份的情况、备份系统的运行情况，通过详细的报表工具进行展示。学生是否掌握备份系统，备份系统运行情况、学生指定的备份策略运行结果，通过报表数据可以直接说明此阶段学生的掌握情况。

（5）集中管理无压力

备份系统的教学管理不能对备份系统的服务器造成影响，对于备份服务器不能产生过大的压力，通过桌面机直接远程控制的方式，教师可以指导学生进行相关的配置，每个学生可以配置自己搭建的备份系统，而教师可以集中管理所有学生搭建的备份系统，能够针对每个学生的问题，进行分析处理。

3、开发设计原则

备份系统通常有一个自己私有的关系数据库用于存放备份的Meta Data, 一般情况下，我们可以通过管理命令行、Admin Center进行相关配置和查询工作，备份系统支持标准的SQL语句，可以在管理命令行中直接输入SQL获取查询结果，在WINDOWS系统中提供了ODBC Driver，利用此接口可以把备份信息按需显示在客户化的应用程序中。

利用标准SQL语句进行二次开发，备份数据的快速查询等功能，通过标准的SQL语句来实现。同时SQL语句的应用，大大扩展了备份系统的管理功能和监控功能。

4、详细功能开发需求

4.1备份软件运维监控管理方面

备份软件教学运维监控主要从以下七个方面进行综合监控和管理

4.2运维监控指标和内容

4.2.1监控指标（KPI）

1）客户机每个备份作业执行情况；例如：调度启动时间、结束时间、执行窗口时间、备份数据量大小、备份文件个数、备份速率、备份结果(completed、missed、failed)。

2）管理调度执行情况；执行结果

3）存储池利用率；

4）存储中卷的状态；full(pit util<50%)、readonly、unavliable；

5）备份软件存储池中scratch卷的个数；

6）监控活动日志；

7）备份软件 DB利用率；

8）备份软件 server、STA server path 状态；

9）备份软件 drive使用情况；

10）STA server、调度进程监控；

11）Repostiry利用率。

4.3.2 备份软件备份信息统计以及报表

根据备份信息的查询统计以及历史报表分析，对下一步教学内容优化，备份系统升级扩容提供依据。

4.3.2.1备份作业执行情况

1）客户机每个备份作业执行情况；例如：调度启动时间、结束时间、执行窗口时间、备份数据量大小、备份文件个数、备份速率、备份结果(completed、missed、failed)。

2）查询每个备份作业最近3天的备份容量的变化信息,分别按备份调度显示最近3天内的备份变化量信息。备份结果信息结合备份变化量信息确定备份是否正常。对变化量较大的一次进行特别关注。

3）统计每小时内调度个数、密度，执行时间等。

4.3.2.2备份趋势分析

1）备份归档类型执行时间、数据量大小；

2）每个客户机节点一周内每日备份数据量大小，备份文件个数、平均备份时间；

3）一个月内备份每日备份数据量，备份文件个数变化趋势；

4）备份、归档数据量。

4.3.2.3资源利用情况

1）存储池利用率

展示每个存储池的利用率情况、数据卷的名称、个数等

2）驱动器利用情况

根据驱动器使用情况，了解资源繁忙程度，进而调节备份调度窗口；

可以统计出每个驱动器（drive）在一周内利用率；

3）磁带使用情况

查询状态为full,使用率小于50%，建议回收的磁带；

4）驱动器（drive）状态

5）STA server驱动器路径状态；

6）显示scratch状态磁带.

4.3.2.4备份节点信息

1）节点是否lock，按照访问时间排序，显示30内无访问节点；

2）按照备份、归档数据量排序、并展示所利用的磁带数；

3）备份调度成功率(按客户机)；

4）备份性能分析。

4.3.2.5备份调度与策略设置信息

1）备份调度配置情况；

2）备份调度与策略设置情况。

4.3.2.6备份服务器日志分析

对日志进行分析，抓取报错日志。

4.3.2.7备份拓扑管理

支持客户端，作业，策略域，存储池、卷等逻辑的拓扑查询 ；

实际场景下自动生成备份服务器与备份客户端的拓扑结构关系图 。

4.3.2.8进程管理

核心备份系统进程监控。

第二包：中央财经大学数据挖掘与商务智能实验平台设备采购项目

一、货物技术要求

| 序号 | 设备类型 | 指标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器一 | 基本要求：工业标准服务器 机架式 3U 基于Intel Nehalem架构设计 配置指标 CPU： CPU类型： Intel E7-4800 系列处理器 CPU主频≥2GHz CPU内核数≥8 实配物理CPU个数≥4个 最大物理CPU个数≥4个 系统内存： 实配内存大小≥256GB 实配内存类型：实配DDR3内存 内存插槽：服务器≥64个内存插槽； 内存最大扩展能力≥1TB 内置硬盘： 实配内置硬盘数量≥2个 实配单个硬盘容量≥300GB 实配硬盘转速≥10000转 实配硬盘接口类型 SAS 实配硬盘尺寸：2.5英寸 内置硬盘最大扩展能力≥6个 内置硬盘支持类型：支持SAS硬盘在线热插拔维护 实配RAID≥1块 内置PCIe硬件RAID卡，支持RAID0, 1 I/O及外设： 实配I/O插槽≥10个PCI-E 2.0插槽，最大支持PCIE x16规格 实配LAN网络接口≥4个千兆电口 实配FC HBA口≥2个8Gb光纤盘阵接口（配置等量15M光纤线） 实配DVD驱动器类型：DVD-RW 其它接口： ≥1个串口 ≥5个USB 2.0接口 ≥1个HD15 VGA接口 操作系统：支持Oracle Unbreakable Linux、Windows2008、Solaris操作系统 支持虚拟化软件： 虚拟化软件：必须提供正版企业版虚拟化软件，提供正版企业版虚拟化软件授权 管理 ：实现远程管理或配置的硬件及软件； 通过网络支持IPMI 2.0和SNMP管理协议； 提供多种访问方式； 支持通过远程KVM和远程存储介质映射； ≥1个远程管理10/100以太网端口； ≥1个RJ-45串口管理端口 电源：配置冗余热拔插电源。 风扇： 配置冗余热拔插风扇。 其它：配置上架套件； | 台 | 4 | 其他要求：提供产品原厂商针对此项目的授权函 服务需求： （1）三年免费硬件上门服务； （2）现场安装和运行调试服务。 |
| 2 | 服务器二（存储） | 品牌: 国际知名存储品牌．具有自有知识产权和开发能力产品，非OEM。全球存储阵列排名前3厂商“根据IDC 2012年Q3外部存储报告”。 体系结构: 统一数据存储系统，同时支持并提供NAS、IP SAN和FC SAN模式。全冗余模块化体系结构。要求分别配置SAN存储控制器和NAS存储控制器。 研发支持: 在中国大陆设置有研发支持中心。 NAS服务控制器: 专用NAS 处理控制器，提供NFS、CIFS，FTP等NAS服务；需要能够提供的网络接口方式：千兆接口、万兆接口,NAS服务控制器配置数量≥ 2个。 NAS 服务端口数量: 网络端口配置需能够实现端口故障自动切换和负载均衡。支持LACP，EtherChannel等协议。NAS控制器可以采用多控制器架构，最多可扩展到4个。本次配置8个1Gb/s IP 网络接口。 NAS协议支持: 需提供NFS/CIFS协议的支持,以实现文件共享访问功能的实现。 SAN存储服务控制器: 专用SAN 处理控制器，提供FC、iSCSI等块级数据访问服务需要能够提供的访问接口类型：8Gb FC、10Gb FCoE、1Gb/10Gb iSCSI,SAN存储服务控制器配置数量≥ 2个。 FC 端口数量: 配置8个8Gb/s的前端FC光纤通道端口。 FC协议支持: 需提供主流操作系统（WIN&UNIX&LINUX）下对SAN网络环境的FC协议支持。 iSCSI协议支持: 需提供对iSCSI协议的支持,以支持小型数据库环境下的应用。 控制器数量: 本次配置控制器数量≥4个。 系统内存: Cache总配置不小于48GB。读写Cache 比率需要能够调整，以匹配应用特性。 二级缓存: 要求配置非易失的SSD硬盘，同时支持读写，最大支持1000GB。 CPU/core数量: 要求每控制器CPU采用Intel处理器，总CPU的数量不少于4颗本次配置CPU核数≥ 16 NDMP 备份接口: 每NAS服务控制器配置2个8Gb FC 接口，用于NDMP备份到带库。 后端磁盘接口数量: 配置4个6Gb/s后端磁盘连接。 Cache保护: 提供Cache 保护措施，支持停电数据保护，无时间限制。 高可靠性: 磁盘阵列系统具有高可靠性，达到99.999%可用性。要求提供官方测试报告。 硬件冗余性: 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障。 存储方式: 支持多种RAID存储方式，RAID0，RAID1，RAID3，RAID5，RAID6，RAID10 最大硬盘数量: 大于等于250块 支持磁盘类型: 要求存储系统可同时支持固态硬盘（SSD）、SAS硬盘，NL-SAS硬盘，至少支持以下磁盘类型：100GB、200GB 固态硬盘,300G、600G 15k 6Gb或者300G、600G、900G 10k 6Gb SAS驱动器；1TB、2TB、3TB NL-SAS 7.2k SAS驱动器 本次项目配置容量: 本次投标配置15块600GB 15K SAS硬盘，15块3TB 7.2K NL-SAS硬盘。 存储管理软件: 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理。 文件系统容灾复制: 阵列级别的容灾软件，实现两台阵列之间的数据异步复制。支持1对4的并发复制和A->B->C级联复制。 重复数据消除、压缩功能: 配置文件级重复数据消除、压缩功能，数据块级压缩功能。 虚拟资源调配: 配置虚拟资源调配功能，按照实际使用的存储容量分配存储空间，提高存储利用率。要求配置支持所有磁盘容量的许可。 服务质量管理(QoS): 支持应用程序服务级别管理功能；通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，决定哪些应用程序可以获得更多的可用系统资源 本地数据复制保护功能: 支持本地数据复制保护功能。存储系统支持本地快照及本地LUN克隆技术，可以实现文件级快照和卷级快照，其中每文件系统支持至少96个只读加16个可写快照，每iSCSI连接卷支持至少1000只读加1000可写快照，每FC连接卷支持至少72个快照。 自动存储分层功能: 配置自动存储分层功能。根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量磁盘上。可设置迁移策略和指定数据的初始位置。保证迁移过程多主机透明，无需停机。要求数据可以在SSD、SAS、NL-SAS硬盘间做三层数据分层，数据可以根据冷热情况自动的从SSD盘移至SAS磁盘或者从SAS磁盘移至SSD盘。要求分层中数据迁移的最小单位不大于64KB。要求配置支持所有磁盘容量的许可。 数据本地迁移: 要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同逻辑卷之间、不同RAID类型的卷之间数据迁移，且无需中断应用访问。 自动化卷管理: 需提供针对不同的工作负载，简化阵列、服务器和文件系统的配置，并详细描述。 数据通道安全(负载均衡/链路切换): 配置通道管理软件，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能。 数据复制软件：要求配置数据复制软件，实现存储间基于块级别的数据复制。 灾难恢复: 需支持基于数据级远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复，必须支持同步/异步的数据容灾方式。 支持操作系统: 磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris、HP-UX， IBM AIX， Linux， windows操作系统，支持服务器集群功能。 性能分析软件: 配置基于阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据。 | 台 | 1 | 服务: 原厂商质保服务,三年7×24小时,4小时用户现场响应服务。 授权: 必须提供所涉及产品原厂商针对本项目专项授权和原厂盖章的服务承诺函。 |
| 3 | 千兆核心交换机 | 交换容量: >=320Gbps 转发性能: >=190Mpps 接口类型:48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1G SFP+端口，可提供48端口POE输出，支持POE+ 业务插槽数: >=3 VLAN特性链路聚合: 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；最大VLAN数>=4094; 支持LACP IPv6: 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv6的策略路由 可靠性要求: 支持并实配虚拟化交换技术；支持跨设备链路聚合；支持统一虚拟组内设备统一管理;支持内置冗余电源设计 资质认证: 要求提供信产部入网证 配置要求: 48个10/100/1000Base-T 电口,20个千兆光口 | 台 | 1 | 其它要求: 为保证产品质量，投标商需提供原厂商针对此项目的授权书以及提供原厂商服务承诺函(加盖原厂商公章)。 |
| 4 | 虚拟化软件 | 基本要求:16颗物理CPU，满足本项目中所有服务器虚拟化需求。 1 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。 2 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 3 每个虚拟机都可以安装操作系统，并且操作系统可以异构。 4 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 5 能够提供性能监控功能，对资源中CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 6 具有Network I/O和Storage I/O精细化划分能力，可以定义到虚拟机级别划分I/O流量，以实现对不同级别的虚拟机I/O流量控制。 7 虚拟化软件可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容。 兼容性要求: 1 支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Sun、Intel、NEC, Unisys以及国内自主品牌服务器等等。 2 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、Netapp、Sun、Dell等。 3 兼容现有市场上主流的网卡和HBA卡产品。 4 兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：Windows NT、WinXP、windows Vista、Win2000、Win2003、Windows 2008、Windows 8、Reahat Linux、Suse linux、Solaris x86、Novell、Trubo linux、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等等。 5 支持主流应用软件的运行，包括但不局限于数据库、中间件、ERP等等。 功能性要求: 1 支持HA功能，当一台物理机发生故障时，之上的VM（虚拟机）可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性。 2 支持在线的VM迁移功能(vMotion)，无论有无共享存储，都可以实现VM在集群之内的不同物理机之间在线迁移，保障业务连续性。 3 VM具有Fault Tolerance（容错）机制，可以保证在硬件故障情况之下，业务系统的不中断运行，保障高级别的业务连续性。 4 具有合理的内存调度机制，能够实现内存的过量使用(如共享页面技术等)，保障内存资源的充分利用。 5 支持将多个物理机组成集群，同时支持动态资源分配功能，可以实现VM所拥有的资源(尤其是内存、存储等)可以自动地进行再分配，保障业务系统的服务水平。 6 具有智能的电源管理功能，可以将集群内的物理机自行下电，支持节能减排的政策性要求。 7 每个虚拟机可以支持虚拟多路CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求。 8 虚拟机不但可以通过文件系统访问存储设备，而且支持直接访问裸设备，可直接使用本地硬盘或集中存储，如SAN、NAS和iSCSI来安装虚拟机。 9 虚拟化平台内建分布式虚拟交换机(vDSwitch)，实现VM之间或与物理机之间的网络调度，通过vDS对虚拟化集群环境进行统一的网络管理；同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机如CISCO Nexus 1000V等。 10 提供防病毒接口平台，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，实现虚拟化环境下的安全防范。 11 提供阵列间复制功能，可以在虚拟机级别进行跨存储阵列的复制，提供基本的容灾保护能力。 12 提供整合备份功能，能够利用重复删除技术对VM进行快速备份(全备份或增量备份)和恢复；同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容。 13 具有共享数据文件系统，支持逻辑卷的动态调整，可以聚合多个异构逻辑卷（LUN），并实现在线进行存储容量的增长。 14 具有存储精简配置能力(Thin Provisioning)，减少存储容量的需求。 15 支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置；并且可以根据存储卷性能及容量情况进行自动迁移，消除存储隐患。 16 支持热添加CPU 和内存功能，在不对用户造成中断的情况下，根据需要为虚拟机部署更多 CPU 和内存。 17 虚拟机支持3D图形加速功能，可以根据需要启用或停用。 18 具有I/O虚拟化能力(SR-IOV),实现对复杂应用的性能优化 19 开放存储阵列接口规范，使主流的存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合。 20 提供自动化部署能力，虚拟化主机无需安装虚拟化软件，即可实现主机的虚拟化远程启动（PXE），通过虚拟化管理平台统一管理。 21 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时支持Web Client和命令行管理功能。以及基于Linux平台的管理软件。 指标要求: 1 每台VM(虚拟机)的vCPU数量可以达到64个vCPU。 2 每台VM(虚拟机)的内存大小可以达到1TB。 3 每台VM(虚拟机)可以支持到64TB的存储容量。 4每台虚拟化服务器最多支持512个虚拟机。 5可以内建分布式虚拟交换机vSwitch(vDS)，每个vDS可以管理到500台虚拟主机。 6多台物理机可以实现虚拟化集群，一个集群内的物理机数量可达到32台。 7虚拟服务器的虚拟机在线迁移(vMotion)并发数量可以达到8个以上。 备份要求： 支持磁盘到磁盘的备份方式 1一个授权即可同时具有备份和复制功能 2充分利用API进行数据保护 3内置利用块改变跟踪功能 4无须在每一台虚拟机上安装代理程序 5全面支持各种虚拟主机 6能够单个主机进行备份。 7支持从数据存储直接复制备份数据（LAN-free） 8支持瘦模式和厚模式磁盘分配的虚拟机 9提供基于网络的企业控制台用于监控、管理、备份和统计界面。 10能够在数据存储运行期间动态的添加新的包含新虚拟机的存储空间。 11能够从备份虚拟机工作中排除特殊的虚拟磁盘 12具有基于角色的用户配置文件，可以允许管理员执行所有的操作、备份操作、只能查 看备份、或只能恢复。 13根据不同的网络环境SAN, LAN, WAN)可自定义数据去重的块大小 14重复数据删除和压缩功能已内建在软件中无须额外购买。 15支持增量备份的备份方法 16支持反转的增量备份方法 17支持合成的全备份方法 18能够提供应用一致性备份 19支持连续的作业调度，当前一个备份完成立即开始新备份。 20在一个设定的时间段内，过期的虚拟机备份镜像文件可以自动删除以节省存储空间。 21管理员可以手动的从备份的虚拟机中删除备份镜像文件。 22单一一致的方法可以进行镜像级备份且可以提供细粒度单文件或目录级恢复 23能够执行全虚拟机恢复 24能够提供客户机操作系统文件级恢复 25可以从备份文件快速启动虚拟机用于生产，而不用把备份文件先恢复回来 26提供接近CDP级别的复制功能绑定在产品中无须额外购买。 其它要求 1虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发。 2虚拟化软件的功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 3提供技术支持服务，如免费的版本升级和专业的售后服务专线支持（800电话）等。 4为市场成熟产品，在本地区内具有广泛的应用案例 5具有共享存储功能，在不具备存储设备的环境里，可以达到虚拟化集群的高可用性能力。 | 套 | 1 | 可由多个软件组合实现，软件之间必须完全兼容，投标商需提供原厂商针对此项目的授权书 |
| 5 | 数据库企业版软件 Oracle 11g 50用户数 | - 支持ANSI/ISO SQL:2003标准。 - 支持各个主流厂商的硬件及操作系统平台，Unix、Linux、Windows。在操作系统和硬件平台之间移植时，应用程序无需修改。 - 支持主流的网络协议，（如：TCP/IP、IPX/SPX、NETbios 及混合协议）。 - 支持多CPU SMP平台。 - 支持网格计算和资源的虚拟化。 - 支持JDBC、Pro*C和OCI等多种驱动连接方式。支持SQL及SQLJ开发存储过程，内嵌Java虚拟机，支持JDK1.5标准。 - 支持中文国标字符集等多字节字符集，支持Unicode 5.0版本。 - 支持存储关系型数据和对象型数据。 - 具有支持并行操作所需的技术，包括多CPU并行和多服务器并行、事务处理的完整性控制技术等，支持并行查询/DML、备份/恢复、导入/导出、索引创建。 - 支持事务的多版本读一致性与回滚段机制。 - DML操作只能有行级锁，任何情况下不允许有锁定过多资源的锁升级，以降低死锁的可能性，若出现死锁，能自动解锁。 - 多个用户操作同一条记录时，任何情况下读、写互不影响，并且不能有读取其他用户未提交数据的脏读。 - 支持同构、异构数据源的访问，包括文件数据源；能和异构数据库互相复制。 - 支持存储过程、触发器。触发器支持语句执行前、执行后和可替换型三种方式。支持行级触发器。触发器的触发操作和事件包括DML、DDL、数据库启停、错误信息、登录/注销。 - 支持在一台机器的浏览器界面中统一管理不同平台的多个数据库。 - 支持对非结构化数据采用统一数据类型进行管理，可以应用统一的管理策略如智能压缩、透明加密等功能。 - 数据库厂商能够提供集群文件系统，可用于数据库文件和操作系统文件统一管理的文件系统。 - 能够将原有异种数据库向本数据库无损失移植。 - 应具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可以在秒级别将整个数据库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点。 - 数据库、表大小等参数可在线设置，支持在线重建索引。 - 内嵌对多媒体数据及地理信息数据的支持。 - 内嵌支持存储、管理、查询和提取半结构化的数据，如XML文档，支持XML数据类型，直接把XML存储于数据库中。 - 支持不依赖于第三方软件和存储的异地双机和多机热备。 - 支持大规模数据加载和更新，数据库的数据文件能跨平台互相交换。 - 支持用户对数据库内存管理（如，将用户指定的数据库对象常驻内存），支持SSD作为数据库的二级缓存。 | 套 | 1 | 原厂一年服务，投标商需提供原厂商针对此项目的授权书 |
| 6 | 数据分区软件 Partitioning 50用户数 | - 内嵌支持表分区技术，包括范围分区、哈希分区、列表分区、间隔分区、外键分区和虚拟列分区，并支持前3种分区任意两两的组合分区方式，部分分区离线不能影响其他分区的使用。 - 提供分区建议器工具，帮助生成建议，并能显示出推荐分区实施后可获得的效果。 - 与数据库软件为同一厂商产品 | 套 | 1 | 原厂一年服务，投标商需提供原厂商针对此项目的授权书 |
| 7 | 数据脱敏软件 Data Masking Pack 50用户数 | - 提供数据掩码功能，用于隐藏将多字段敏感数据。 - 与数据库软件为同一厂商产品 | 套 | 1 | 原厂一年服务，投标商需提供原厂商针对此项目的授权书 |
| 8 | OLAP 软件 50用户数 | - 能够通过提高查询性能和分析内容的方式，提高基于SQL的商务智能工具和应用。 - 可以安全可靠的集中管理数据和各种商务规则。 - 与数据库软件为统一厂商产品 | 套 | 1 | 原厂一年服务，投标商需提供原厂商针对此项目的授权书 |
| 9 | 报表分析工具 25用户数 | - 报表制作,分析，查询(包括任意查询、自定义报表、OLAP分析乃至高级分析)等前端展示采用没有插件,统一浏览器方式。除建模工作之外，Web浏览器上可完成客户端的所有功能。支持SOA构架，采用纯B/S方式，进行报表设计，分析，查询，发布等工作不安装客户端软件，不安装浏览器插件，不安装Applet - 能够方便的制作列表，交叉表，图表等简单报表 - 能在同一个报表表格中展示多个、异构数据源数据，包括OLAP以及关系型数据库等，为适应不同的报表类型，以及提高汇总报表的生成速度，要求制作报表时不仅产品应能够连接数据库，还能连接MOLAP以及ROLAP，产品应能够在一个报表中同时访问数据库，MOLAP以及ROLAP数据源 - 能够根据用户选择的条件,动态改变表头的内容 - 支持对交叉表的行列中的内容进行计算 - 能够从报表的内容、表头、表尾等任何地方钻取到其他报表，自动传递参数，不需要编写程序。 - 支持Excel、word、ppt、PDF、CSV、XML等多种输出格式，图形能够完整地导出到EXCEL中，生成EXCEL图表，用户能够基于导出的图形进行继续分析，而不是生成静态图片,当生成的Excel文件中数据量超过单个工作表的行数限制，可自动分不同工作表 | 套 | 1 | 原厂一年服务，投标商需提供原厂商针对此项目的授权书 |
| 10 | FC交换机 | 光纤通道交换机: 24口交换机，当前配置24口 品牌: 与存储设备同一品牌 光纤端口: 配置短波光纤模块≥24个，且端口速率为8Gbps 主要功能支持: 提供级联许可，支持多链路捆绑，支持硬件及软件分区。 管理界面: 图形化界面管理，支持SNMP、Telnet,基于Web的管理工具。 附件: 附件齐全，配备所有连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上机架的附件。 | 台 | 1 | 服务: 提供3年7X24的原厂维护服务 授权: 必须提供所涉及产品原厂商针对本项目专项授权和原厂盖章的服务承诺函。 |
| 11 | 相关配件 | 含安装运行实施部署中需要的相关配件线材并提供软硬件安装调试测试服务 | 套 | 1 |  |
| 12 | 综合施工布线 | 强电施工包含相关线材，工程，配电箱，要求8路机柜每路单独供电并单独控制，含相关模块电源配件 弱电施工需按照要求与原有网络实验室构建整合，含相关线材，模块。 | 套 | 1 |  |

二、服务及其他要求

1、所有设备需提供现场安装，3年服务。

2、要求免费现场系统集成。

3、所有硬件设备三年免费现场维护服务，软件产品一年服务，综合布线五年质保。

4、投标商需要提供涉及硬件及软件原厂商针对此项目的授权。

5、投标商应指定专门的技术支持人员与用户保持联系，以减少交流的中间环节，提高服务效率。该技术支持人员须为用户提供24小时电话服务，如电话沟通无法解决，需及时到客户现场实施技术支持，响应时间不超过24小时。

6、投标商提供不少于3次的现场免费技术培训，使用户能够掌握系统和软件的操作。

# 第四部分  附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——法定代表人授权书

附件3——投标一览表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——货物说明一览表

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

附件8——售后服务的内容及措施

其中正本必须为原件, 副本可以用复印件.

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：

根据贵方为               项目招标采购货物及服务的投标邀请         ,签字代表             经正式授权并代表投标人                 提交下述文件

- 提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本1份，副本 5  份。

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　           元。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括第           号补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起          个日历日。

5．在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字_______________

投标人名称_______________________

投标人公章

日期

附件2    法定代表人授权书

（如投标人代表不是投标人法人代表，须持有《法定代表人授权书》）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（招标编号和项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明.

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：

注：此授权书应按投标人须知的规定密封标记单独递交，并与被授权人身份证明原件一并提交审核，审核无误后方可进行唱标。

## 附件3　　　　投标一览表

招标项目名称及编号:_____________

第一包：中央财经大学数据安全与数据保护实验室设备采购项目

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器一 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务器二 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务器三（存储） |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 虚拟磁带库 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 千兆交换机 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 路由模块 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 存备管理软件 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 存备管理软件教学开发 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | FC交换机 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 合计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

第二包：中央财经大学数据安全与数据保护实验室设备采购项目

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器一 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务器二（存储） |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 千兆核心交换机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 虚拟化软件 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据库企业版软件 Oracle 11g 50用户数 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 数据分区软件 Partitioning 50用户数 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 数据脱敏软件 Data Masking Pack 50用户数 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | OLAP 软件 50用户数 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 报表分析工具 25用户数 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | FC交换机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 相关配件 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 综合施工布线 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件4　　　　技术规格偏离表

投标人名称:____________________________ 招标编号:___________

| 序号 | 产品名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字____________________

投标人(盖章):

## 附件5        货物说明一览表

投标人名称:___________________ 招标编号:_____________

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 主要性能 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:___________________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（含技术方案）

## 目录

7-1   法人营业执照（复印件，加盖公章）

7-2   税务登记证书（复印件，加盖公章）

7-3   制造厂家的授权书（统一格式）

7-4   投标技术方案（主要提供相应货物的技术指标）

7-5   投标方认为其它必要的内容

附件7-1   法人营业执照

（有效的营业执照正本或副本复印件，加盖公章）

附件7-2    税务登记证书

（有效的税务登记证正本或副本复印件，加盖公章）

附件7-3   制造厂家的授权书

致：（采购机构 ）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号第__(包编号)__包投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于

年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

## 附件7-4  投标技术方案

## （主要提供项目实施方案）

## 附件7-5  投标人认为其它必要的内容

附件8      售后服务内容及措施