附件2:

测试指标及说明

| 项目 | 测试指标 | 指标意义说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心肺功能测试 | 心肺功能能力 | 次大强度负荷测试（SMT、ONE），针对不同的人群自动定制个性化的测试方案，也可以自定义测试方案。 - 心脏功能能力（F.C.） - 最大摄氧量（VO2max）相对值和绝对值指标参数 | 适用人群：18-80岁 |
| 身体 成分 测试 | 体脂率、内脏脂肪面积、腰臀比、全身肌肉含量、基础代谢率、骨矿物质含量等 | 1、测定身体脂肪、蛋白质、无机盐的比例及分布状况，评价机体的营养状况，提供体重控制目标； 2、评价机体的肥胖程度，判定脂肪是堆积部位； 3、测定身体肌肉水平，评价肢体发育平衡状态。 | 适用人群：3-99岁肢体健全人士； 禁忌症：佩戴心脏起搏器者禁用 |
| 超声骨密度 测试 | 骨质疏松指数、T值、Z值等 | 1.测定机体的骨质含量；判别骨质疏松程度； 2.评估治疗方案； | 适用人群：3-99，下肢健全人员 禁忌症：无 |
| 人体能量测试 | 12种常见亚健康症状检测 | 反映人体多个器官能量状态及总体能量状况；分析常见亚健康症状。 | 适用人群：1-99岁 禁忌症：肢体健全人员 |
| 脊柱电子测量仪 | 测试脊柱活动度、稳定性等指标 | 全面反映脊柱健康状况（包括形态、活动和功能），并能够方便有效地进行疾病辅助诊断、治疗手段和康复手段的评估以及运动损伤的检测、评估。 | 适用人群：1-99岁 禁忌症：无 |
| 动脉硬化风险检测 | 血管弹性、血管阻塞程度 | 1.快速、无创、准确的评估外周动脉僵硬度和血管腔的阻塞程度，以及由此诱发其他严重心血管疾病的风险度； 2.测定机体的心电图和心音图，从而综合的判定机体心血管系统的功能状况； | 适用人群：20-80岁， 禁忌症：有动脉肿瘤者、严重末梢循环不畅者、显著的低血压者、显著的低体温者、严重的心律不齐者、携带起搏器或植入除颤器的受测者 |
| 健康风险评估 | 晚期糖基化终末产物AGEs | 体内糖基化终产物（AGEs）的积聚量和糖尿病的发生发展、视网膜病变、神经病变以及心血管病变有着密切的关系，成为公认的预测糖尿病及其他多种疾病的独立强烈预测因子。准确测定血清和组织中AGEs浓度，判断病人体内AGEs蓄积程度具有重要临床意义。 | 适用人群：1-80岁，小臂无明显伤痕。 禁忌症：无 |

测试注意事项

| 身体成分测试 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 测试前/中的注意事项 | 事项解读 |
| 1 | 测试前不能进行运动或其他体力劳动 | 运动或体力劳动均会暂时改变人体内的成分分布 |
| 2 | 测试前不能进食或饮水 | 食物与水都会被仪器默认为脂肪（微电流无法透过肠壁或胃壁） |
| 3 | 测试前不能淋浴或桑拿 | 大量出汗会改变人体的成分 |
| 4 | 测试前，最好先去洗手间 | 人体排泄物会降低测试准确性 |
| 5 | 测试时，站立放松，保持安静 | 减少人为误差 |

| 骨密度测试 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 测试前/中的注意事项 | 事项解读 |
| 1 | 测试时，环境安静，温度适宜 | —— |
| 2 | 足部根骨周围皮肤破损或其他传染性疾病时，不建议测试 | 确保清洁卫生 |
| 3 | 测试前，请确保跟骨区域用酒精棉球进行了清洁 | 影响因素 |
| 4 | 测试过程中，请不要随便移动足部 |  |
| 5 | 下一位测试前，请确保对气囊进行了清洁 |  |

| 动脉硬化风险检测 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 测试前/中的注意事项 | 事项解读 |
| 2 | 测试前不要抽烟饮酒 | 避免处于兴奋或抑制状态 |
| 3 | 测试前静坐休息约5分钟 | 确保处于安静状态 |
| 4 | 保持衣服宽松轻薄，避免穿着厚重衣物测试 | 减少信号采集误差 |
| 6 | 测试过程中，请勿移动身体，避免说话，保持放松 | 避免人为误差 |
| 7 | 测试时，将手机等会干扰仪器工作的物品远离 | 确保仪器稳定工作 |
| 8 | 受诊者若有以下情况请勿检测：动脉瘤，末梢循环不畅，显著的低血压与低体温，心律不齐发生率高时 | 禁忌症 |

| 糖尿病风险评估 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 测试前/中的注意事项 | 事项解读 |
| 1 | 测试前，保持小臂清洁 | 减少 人为误差 |
| 2 | 测试过程中，确保采集点与皮肤完好接触，切勿来回移动 |  |
| 3 | 测试过程中，请保持身体放松，保持安静 |  |

| 亚健康测试 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 测试前/中的注意事项 | 事项解读 |
| 1 | 测试前，将戒指、手表等干扰仪器的物品远离，保持手掌清洁 | 减少 人为误差 |
| 2 | 选择与左手对应的手传感器并放在上面，确保取得最佳的感应数据 |  |
| 3 | 测试中，可以把其右手放在左手上，确保测量电极与手平稳接触 |  |
| 4 | 测试中，测试者避免接触其他物体影响测试结果 |  |
| 8 | 测试时，室内温度最好保持在18-25度 | 禁忌症 |

| 脊柱测试 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 测试前/中的注意事项 | 事项解读 |
| 1 | 测试前，需要独立的测试区域，脱鞋并脱去上衣 | —— |
| 2 | 测试前，保持身体清洁 | 确保清洁卫生 |
| 3 | 测试时，室内温度最好保持在18-25度 | 减少人为误差 |
| 4 | 测试过程中，请按照要求完成测试动作，切勿左右扭曲身体 |  |